《井研县研溪新城国土空间详细规划（征求意见稿）》公示说明

一、规划范围及规模

井研县研溪新城位于井研县中心城区南部，北接井乐大道，西至研溪湿地，南至张家湾，东至井研站，以城镇开发边界围合范围为准。规划范围约3.85平方千米。规划范围区内居住人口0.85万人，产业人口1.70万人。

二、片区职能

根据《井研县国土空间总体规划（2021—2035年）》及规划区发展趋势分析，井研县研溪新城的功能定位为：产城景融合发展的品质新城。

三、总体结构

落实总体规划开发保护格局，规划区构建 “两心带动、四带贯穿、六区相融”的空间布局结构。

两心：科创产业服务中心、研溪湿地景观核心；

四带：研溪南路城市形象展示带、幸福大道城市综合发展带、兴盛路城市产城融合发展带、茫溪河生态景观带；

六区：品质宜居片区、产学研创片区、品质服务片区、工业发展片区、物流仓储片区、战略留白片区。

四、单元划分

《井研县国土空间总体规划（2021—2035年）》中将研溪新城划分为1个详规单元。本规划按照有利管理、功能完整、规模适度和边界清晰的单元划分原则，将研溪新城规划为新区建设单元。

新区建设单元强调与北部老城区的统筹协调，以及对研溪湿地的开发利用，重视产业规划、交通规划、公共设施规划等。同时，对未来发展预留空间，弱化地块管控，实现刚弹结合。

五、用地布局规划

1.居住用地

按照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）和《社区生活圈规划技术指南》（TD/T1062-2021）要求，遵循职住平衡原则，布局二类城镇住宅用地，形成1个5—10分钟生活圈。规划非独立占地的社区服务中心1处，包含社区卫生服务、托儿所、老年人日间照料中心以及社区文化体育等设施。

2.公共管理与公共服务用地

深化细化总体规划确定的机关团体、文化体育、教育科研、医疗卫生和社会福利等公共管理与公共服务用地。规划区保留公共资源交易中心，规划公共实训基地1处，规划工会用房1处。规划职业技术学校1所，规划幼儿园1所。规划区内保留现状井研县人民医院。规划养老院1处，位于井乐大道东段南侧，县人民医院西侧。

3.商业服务业用地

商业服务业设施分为两级布置。县级商业服务业设施主要依托井乐大道、幸福大道和研溪湿地集中布置；居住区级商业设施则结合居住功能，以居住和商业混合用地的形式布置于居住区社区生活圈服务半径之内。

4.工业和物流仓储用地

结合国土空间总体规划和经开区产业发展规划，工业用地主要依托规划区现状国道G213布置，以二类工业用地为主。推动盘活存量低效工业空间，提高土地利用效率。

物流仓储用地主要依托高滩片区铁路货运站设置，储备库用地位于国道G213西侧。

5.混合用地

井乐大道东段以南、茫溪河以东规划工业商业混合用地，幸福大道两侧规划办公商业工业混合用地，研溪南路东侧规划居住商业混合用地。混合用地中计容建筑面积最大的用地类型为该宗地的主导用途，原则上主导用途的计容建筑面积应大于宗地总计容建筑面积的51%。

6.留白用地

留白用地位于规划区西北侧，暂未明确规划用途。

六、绿地和开敞空间

规划构建“一核、两带、多点”的蓝绿空间结构。“一核”指湿地公园景观核，“两带”指湿地文化景观带、茫溪河生态景观带，“多点”指片区内部结合公共设施集中区域，按照一定的服务半径设置的社区公园和游园。

规划区内绿地包括公园绿地、防护绿地和广场等绿地和开敞空间，城市开发建设时不得随意侵占。

结合河道管理线，加强规划区内茫溪河等主要河道保护，强化雨水调蓄功能，增强河道防洪排涝能力，美化城区景观，改善水环境。规划区茫溪河河道堤岸建设应在满足防洪标高要求的前提下，根据地形和水流流速等情况酌情选择驳岸形式。地形高差较大、流速较快的河段以硬质驳岸为主，防止水流对土层的冲刷；其余河段尽量采用自然驳岸（夯土加木桩、绿化等），利于自然生态保护和滨河人文景观的塑造。

七、道路交通

（一）对外交通

研溪新城周边区域性交通有乐资高速连接线、国道G213改线、省道S308、县道X007、X070等，与片区内井乐大道、规划东内环线等城市主干道连接，实现内外交通畅达。未来区域将形成“三高两铁两快一绕”现代交通网络，构建互联互通格局。

“三高”：乐自高速、仁沐新高速、乐资高速；

“两铁”：连乐铁路、渝自（乐）雅城际铁路；

“两快”：乐井快速通道、国道G213井仁快速通道；

“一绕”：综合交通路网，打通连接线，形成绕城环线。

研溪新城对外联系主要依托以下通道：

东西向（至仁沐新高速、至乐山）：井乐大道；

南北向（至宜宾、至仁寿）：研溪南路、幸福大道、规划东内环。

（二）内部交通

路网系统构建“三横三纵”的路网骨架，规划交通运输用地51.84公顷，占城市建设用地的13.48%。规划道路网密度达到7.23千米/平方千米，道路规划为主干道、次干道、支路三个等级。

主干道：道路红线控制宽度主要为30～45米，断面形式为一块板和三块板。

次干道：道路红线控制宽度主要为24～30米，断面形式为一块板。

支路：道路红线控制宽度主要为小于20米，断面形式为一块板。

根据规划区的地形特点及规划用地性质、功能等因素，地面竖向主要采用平坡式的方式。

用地竖向与道路竖向同时进行规划，道路高程结合雨水管道的布局、河流水系分布和地形条件综合平衡。规划区的道路纵坡控制在8%以下。场地排水汇集到排水主干管中，就近排入河流水体。

（三）公共交通

1.公交场站规划

按照《城市道路交通规划设计规范》统一布局公交站点。结合高铁站点、公交起终站点等，规划2处公交首末站，与周边用地结合建设，不独立占地。规划在茫溪河东侧设置公交场站1处，用地面积0.45公顷，用作城市和城乡公交停保。

2.常规公交线路规划

规划常规公交线路沿幸福大道、站前路、兴盛路等布设。

3.公交港湾式停靠站规划

公交站点应优先结合交通枢纽、中小学校、幼儿园、医院、养老院、居住小区、大型商场和公园等交通集散点附近等设置，建议在主干道上布置港湾式停靠站。

（四）慢行交通

规划结合公园绿地、城市景观空间等构建慢行交通规划体系，步行道宽度不低于3米。

（五）其他设施

社会停车场主要结合城市广场和绿地设置生态停车场，其他停车需求主要由建筑配建停车场或地下停车库及部分路侧停车位解决，配建停车场设置要求服务半径不大于300米，并在各建设地块的配建车位要求中明确。规划鼓励单位配建停车场、库向社会公共开放使用。

本单元内新建1处加油加气站，位于省道308和东绕线交汇处东南侧。本单元内规划新增电动汽车充电站一处，位于横一路北侧公园绿地内部。依据《“电动四川”行动计划（2022—2025年）》，党政机关、事业单位、国有企业的新建停车场设置专属新能源充电停车位原则上不低于20%；大型商场、超市、文体场馆等公共停车场设置专属新能源充电停车位原则上不低于15%；新建居住社区固定车位充电桩比例原则上不低于15%。

八、公用设施

1.给水工程

规划区由井研县城北自来水厂供水，其位于城镇开发边界以外，取水水源为大佛水库。供水管道均为环状布置，给水管道采用球墨铸铁管，布置在道路两侧的绿化带或人行道下。消防给水系统与城市给水系统共用，采用低压消防制，室外消防与室内消防结合的方式。

2.排水工程

规划采用雨污分流的排水体制，暴雨重现期取3年。

雨水管网工程采用重力流为主的排水方式。雨水受纳水体为茫溪河，雨水分区按流域敷设雨水管渠，就近排入水体。

城市生活污水排入研溪新城第二污水处理厂，工业污水排入东侧规划新建的工业污水处理厂。污水处理厂出厂水质应严格执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）的相关要求达标排放。

3.供电工程

现状供电电源为110kv石家桥变电站。规划对石家桥变电站扩容，容量为3×50MVA。在研溪新城规划一处变电站，占地面积0.8公顷，设置环网柜。

4.燃气工程

规划气源为井研门站。

5.通讯工程

本规划区北侧规划设置一处邮政支局和一处电信支局。电信干线全部采用地下管道敷设。

5.管线综合

平面布置：在城市道路下的工程管线，首先应布置在人行道与非机动车道下，其次才应将检修次数较少的管线布置在机动车道下。各种地下工程管线从道路红线向道路中心方向平行布置，原则上应遵循以下排列次序。

道路东、北侧为：电信（含有线电视）、燃气、污水。

道路西、南侧为：电力、给水、雨水。

竖向布置：各种工程管线在交叉出现矛盾时应遵循小管让大管，压力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管等原则进行调整。各种管线竖向自地表向下排列的顺序宜为：电信管线、电力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。

6.环卫设施

公共厕所应以附属式公共厕所为主，独立式公共厕所为辅，移动式公共厕所为补充，规划共设置10座公共厕所。保留现状垃圾转运站，设置5处垃圾收集站。

九、综合防灾

1.防洪排涝规划

规划区内茫溪河防洪标准为20年一遇。规划区内所有涉及防洪要求的工程建设项目均以水务部门出具的意见为准。规划区内涝防治标准为20年一遇。

2.抗震减灾规划

规划区抗震设防烈度按6度设防，设计基本地震加速度值为0.05g。抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。

3.消防规划

规划在研溪新城内新建1处城市一级普通消防站，规划区内消防用水由市政给水管网供给。规划区内建设工程必须严格执行国家颁布的防火规范，加强消防基础设施建设。

4.人防工程规划

人防工作应重点保护给水、电力、电信、道路、桥梁、交通枢纽等生命线工程。居住小区、高层建筑、重点目标及大型建筑，应修建防空地下室。

5.应急避难场所

规划利用公园绿地、广场、学校操场、体育场地等建设应急避难场所，形成分级分类的就近避难疏散系统。

6.防地质灾害

严格执行规划及建设项目的审批管理，各项目选址及开发建设必须有详尽的地质勘察资料。在开发建设过程中，应根据工程地质勘探情况采取相应的安全防范措施，情况严重且与本规划有重大矛盾者应重新编制相关规划设计。

十、城市设计引导

（一）整体形态

整体形成“拥抱绿心、一核引领、五区联动、轴带延伸”的空间结构。

拥抱绿心：即研溪湿地景观绿心，突出研溪湿地与茫溪河的生态联系以及向新城片区内部的景观渗透，通过建筑和道路布局形成新城拥抱研溪湿地景观绿心的空间形态。

一核引领：即科创产业服务中心。

五区联动：包括品质居住风貌区、产学研创风貌区、工业风貌区、品质服务风貌区、物流仓储风貌区。

轴带延伸：塑造幸福大道城市综合发展带，兴盛路产城融合发展带，研溪南路城市形象展示带、茫溪河生态景观带。

（二）街区尺度

将片区的街区尺度划分为两种类型，一类是以居住和服务设施为主的城市功能片区，另一类是工业和仓储片区。城市功能片区街区尺度控制小于500m*500m，街道的宽度和街道两侧建筑物的高度比例控制在D/H=1或D/H=1/2，打造适宜的空间交往尺度，促进居民之间的交流和互动。工业和仓储片区街区尺度较城市功能片区大，便于土地出让并满足工业生产相关要求，街道的宽度和街道两侧建筑物的高度比例控制在D/H=1或D/H=2/1，给人一种开阔、通透的视觉感受。

（三）空间节点

研溪湿地景观节点：规划将观光、娱乐、餐饮、住宿、会议、艺术创作、体验、研学、购物等功能复合植入到研溪湿地可建设空间中，东区临近研溪南路地块布置大众化功能，打造热闹、有人气的氛围；西区以高端品质化功能为主，营造安静、宜人、品质化的氛围，完善研溪湿地功能，促进生态价值向社会和经济价值转化。

重要建筑节点：结合主要道路布置行政、商业、酒店、办公等功能，打造多个城市活力“触媒点”，激发公共空间活力，增强研溪新城吸引力，这些建筑及其公共空间也是新城高标准建设的重要抓手。

品质口袋公园节点：规划注重对品质化和人性化开敞空间的塑造，强化小规模口袋公园、街角游园的设置，利用道路节点、街头转角、公共建筑开敞空间，打造5处集生态、健身、慢行、休闲功能于一体的口袋公园、街角游园，通过打造精致绿化、配备健身器材等，拓展绿色公共空间，为市民提供多场所的室外活动空间，提升群众的幸福感和满意度，提升城市品质。

（四）建筑色彩引导

建筑应尽量使用本地产的天然材料，同时保持其天然的材质效果，避免过多的人工处理。

为形成统一的、有特色与韵味的建筑风貌，建筑色彩以街坊为单位，保持其统一性，并与相邻街坊协调，以形成沿街建筑群的整体性和韵律感。公共建筑既要突出个性特点，又要注重环境的协调关系，禁止使用色彩过于鲜艳、刺眼的墙面材料、屋顶和玻璃。

建筑墙面的色彩以中性色、暖色为主，屋顶色彩以灰色系为主。

（五）建筑风格引导

建议的建筑风格为：地方传统建筑风格，建筑传承当地民居的建筑文脉，采用坡屋顶、暖色清水砖墙，窗棱、柱础等构件回归原始，易产生认同感，主要分布于研溪湿地；现代简洁的建筑风格，墙面色彩明亮欢快，局部以鲜艳的色块点缀，大量运用玻璃、大挑台、大退台以及几何形立面分割，体现强烈的现代感与时代特征。

禁止的建筑风格为：欧式学院派风格、新古典主义风格与中西结合风格。

简欧元素、南亚建筑元素可作为局部地块的建筑点缀，以美观为原则，丰富城市风貌，不宜大规模运用。